FICHE DE RÉFÉRENCE — MÉTHODE RLDA

Regularized Linear Discriminant Analysis pour BCI d'Imagerie Motrice

Référence : Alchalabi et al. (2021) | Script : rlda_final.py | Données : 8 sujets, 3 jours

1. DÉFINITIONS DES NOTIONS CLÉS

1.1 La tâche BCI

| BCI | Brain-Computer Interface — système qui traduit l'activité cérébrale en commandes. Ici : imaginer des mouvements de pieds pour contrôler un avatar. |
| --- | --- |

| Imagerie motrice (MI) | Fait d'imaginer mentalement un mouvement sans le réaliser physiquement. Produit des patterns EEG similaires au vrai mouvement dans les bandes mu (8-12Hz) et beta (13-30Hz). |
| --- | --- |

| 4 classes | RIGHT (pied droit, label=1), LEFT (pied gauche, label=2), WALK (marche avant, label=3), IDLE (repos/no-movement, label=0) |
| --- | --- |

| BCI_WALK | Classifieur 1 : distingue WALK (3) vs IDLE (0). Tâche binaire — la plus simple. |
| --- | --- |

| BCI_STEPS | Classifieur 2 : distingue RIGHT (1) vs LEFT (2) vs IDLE (0). Tâche à 3 classes — plus difficile. |
| --- | --- |

1.2 Le signal EEG et les features

| EEG | Électroencéphalographie — mesure l'activité électrique du cerveau via des électrodes sur le cuir chevelu. Signal en microvolts (µV), très faible. |
| --- | --- |

| 8 canaux utilisés | Index Python [1,7,8,13,14,4,5,6] = Fz, C3, C4, Cz, FC3, FC4, CP3, CP4. Canaux moteurs et sensori-moteurs. |
| --- | --- |

| PSDAG | Power Spectral Density Asymmetry Graph — vecteur de 645 features calculé depuis le signal EEG. Contient la PSD de chaque canal + 5 ratios asymétriques entre canaux. |
| --- | --- |

| PSD (Welch) | Densité Spectrale de Puissance — mesure la puissance du signal pour chaque fréquence. Calculée sur une fenêtre de 256 samples (1s) avec nperseg=256 → 129 bins fréquentiels. |
| --- | --- |

| 5 ratios asymétriques | r1=(C3-C4)/(C3+C4), r2=Fz, r3=Cz, r4=(FC3-FC4)/(FC3+FC4), r5=(CP3-CP4)/(CP3+CP4). Capturent les différences gauche/droite du cerveau. |
| --- | --- |

| Move1 | Fenêtre temporelle principale : samples 1050-1306 (256 samples = 1s) après l'apparition de la flèche. C'est là que l'imagerie motrice est la plus forte. |
| --- | --- |

| Nomove / IDLE | Fenêtres de repos : samples 250-506 et 400-656 (avant la flèche). Utilisées pour créer la classe IDLE sans trial séparé. |
| --- | --- |

| Filtre IIR A1013 | Filtre passe-bande 10-13Hz appliqué avant le calcul du PSDAG. Fourni par Bilal dans BCI_IIR_Filters.mat. |
| --- | --- |

1.3 La classification RLDA

| LDA | Linear Discriminant Analysis — classifieur qui cherche la meilleure droite (ou hyperplan) pour séparer les classes. Rapide et efficace pour l'EEG. |
| --- | --- |

| RLDA (Regularized LDA) | LDA avec régularisation — ajoute un paramètre gamma pour éviter le sur-ajustement quand on a beaucoup de features et peu de données. |
| --- | --- |

| Gamma (shrinkage) | Paramètre de régularisation [0, 1]. gamma=0 = LDA classique. gamma=1 = régularisation maximale. On utilise gamma=0.4 fixe (comme Bilal). |
| --- | --- |

| 10-fold CV | Cross-validation à 10 folds — divise les données en 10 groupes, entraîne sur 9 et teste sur 1, répète 10 fois. Donne une estimation robuste des performances. |
| --- | --- |

| StandardScaler | Normalisation des features : soustrait la moyenne et divise par l'écart-type. Appliqué avant la classification pour que toutes les features soient à la même échelle. |
| --- | --- |

1.4 Les configs Figure 5 (Alchalabi)

| Config '1' | Train = Jour 1, Test = Jour 1 (10-fold CV). Baseline — performances avec les données du premier jour seulement. |
| --- | --- |

| Config '2' | Train = Jour 2, Test = Jour 2 (10-fold CV). Performances avec le deuxième jour seulement. |
| --- | --- |

| Config '1+2' | Train = Jour 1 + Jour 2 fusionnés, Test = idem (10-fold CV). Effet de l'accumulation des données. |
| --- | --- |

| Config '3' | Train = Jour 3, Test = Jour 3 (10-fold CV). |
| --- | --- |

| Config '1+3' | Train = Jour 1 + Jour 3 fusionnés. |
| --- | --- |

| Config '2+3' | Train = Jour 2 + Jour 3 fusionnés. |
| --- | --- |

| Config '1+2+3' | Train = Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 fusionnés. Meilleure config — plus de données = meilleur classifieur. |
| --- | --- |

2. PIPELINE COMPLET — ÉTAPE PAR ÉTAPE

| # | Étape | Ce qui se passe | Paramètres clés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chargement du signal brut | Lecture des fichiers .mat (Training: cell.data, Test: cell.baseline + cell.animation) | 20 canaux × n_samples |
| 2 | Reconstruction signal Test | Concaténation baseline (0-650) + animation (1050-2000) pour créer un signal cohérent | raw = zeros(20, 2000) |
| 3 | Sélection des 8 canaux | Extraction des canaux moteurs : [1,7,8,13,14,4,5,6] | CHAN = [1,7,8,13,14,4,5,6] |
| 4 | Filtre IIR 10-13Hz | Application du filtre passe-bande d'Alchalabi via sosfiltfilt | BCI_IIR_Filters.mat → A1013 |
| 5 | Extraction move1 | Fenêtre 1050-1306 (256 samples) sur le signal filtré | WIN_SIZE=256, MOVE_START=1050 |
| 6 | Calcul PSDAG (move) | PSD Welch + 5 ratios asymétriques → vecteur 645 features | nperseg=256 → 129 bins → 645 feat |
| 7 | Extraction nomove (IDLE) | Fenêtres 250-506 et 400-656 → 2 vecteurs IDLE par trial | 2 fenêtres IDLE par trial actif |
| 8 | Calcul PSDAG (nomove) | Même calcul que move → 2 vecteurs 645 features par trial IDLE | label=0 pour IDLE |
| 9 | Fusion par configuration | Concaténation des jours selon la config (1, 2, 1+2, etc.) | np.concatenate([Xj1, Xj2]) |
| 10 | StandardScaler | Normalisation : (X - mean) / std sur les données d'entraînement | fit_transform sur X |
| 11 | 10-fold CV — BCI_WALK | LDA sur WALK(3) vs IDLE(0), gamma=0.4, 10 folds stratifiés | shrinkage=0.4 |
| 12 | 10-fold CV — BCI_STEPS | LDA sur RIGHT(1) vs LEFT(2) vs IDLE(0), gamma=0.4 | shrinkage=0.4 |
| 13 | Calcul MEAN | Moyenne de BCI_WALK et BCI_STEPS | mean = (acs + acw) / 2 |

3. COMMANDES TERMINAL

3.1 Lancer pour un sujet seul

python rlda_final.py \

--subj Subj05 \

--j1 "/chemin/vers/Subj05/Jour 1" \

--j2 "/chemin/vers/Subj05/Jour 2 " \

--j3 "/chemin/vers/Subj05/jour 3 "

⚠️  Attention aux espaces dans les noms de dossiers ! Mettre entre guillemets et vérifier la casse exacte.

3.2 Lancer pour tous les sujets

python rlda_final.py --all

✅  Les chemins de tous les sujets sont déjà configurés dans le script. Lance cette commande depuis le dossier code_RDLA.

3.3 Avec un chemin de base personnalisé

python rlda_final.py --all --base "/chemin/vers/data/etude 2/"

3.4 Chemin du filtre IIR (si différent)

python rlda_final.py --all --iir "/chemin/vers/BCI_IIR_Filters.mat"

3.5 Emplacement des résultats

CSV sauvegardé automatiquement à la fin :

/Users/emma/Desktop/code_RDLA/resultats_rlda_final.csv

4. STRUCTURE DES DONNÉES REQUISES

4.1 Organisation des dossiers

etude 2/

SubjXX/

Jour 1/    ← fichiers *BCI_Run_Training.mat

Jour 2/    ← fichiers *BCI_Run_Test.mat

Jour 3/    ← fichiers *BCI_Run_Test.mat

4.2 Contenu des fichiers .mat

| Variable | Type | Dimensions | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Trials_Matrix_Cue(:,1) | Training + Test | n_trials × 1 | Labels : 0=IDLE, 1=RIGHT, 2=LEFT, 3=WALK |
| Data{i}.data | Training uniquement | 20 × n_samples | Signal brut continu (>2000 samples) |
| Data{i}.baseline | Test uniquement | 20 × ~650 | Signal avant la flèche |
| Data{i}.animation | Test uniquement | 20 × ~252 | Signal pendant l'imagerie |

5. RÉSULTATS OBTENUS

5.1 Performances moyennes sur 9 sujets (MEAN ± STD)

| Config | BCI_STEPS | BCI_WALK | MEAN | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.664 | 0.791 | 0.727 | ±0.010 |
| 2 | 0.700 | 0.799 | 0.749 | ±0.012 |
| 1+2 | 0.722 | 0.822 | 0.772 | ±0.005 |
| 3 | 0.706 | 0.812 | 0.759 | ±0.018 |
| 1+3 | 0.714 | 0.819 | 0.766 | ±0.011 |
| 2+3 | 0.727 | 0.815 | 0.771 | ±0.009 |
| 1+2+3 | 0.735 | 0.830 | 0.782 | ±0.005 |

✅  Progression de +5.5% entre config '1' (0.727) et '1+2+3' (0.782) — confirme que l'accumulation des données améliore les performances.

5.2 Comparaison avec Alchalabi et al. (2021)

| Config | Alchalabi (2021) | Notre étude | Différence |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Jour 1) | ~0.710 | 0.727 | ✅ Très proche (+1.7%) |
| 1+2 (J1+J2) | ~0.840 | 0.772 | ⚠️ -6.8% — sans ICA+MARA |
| 1+2+3 (tous) | ~0.900 | 0.782 | ⚠️ -11.8% — sans ICA+MARA |

⚠️  La différence principale s'explique par l'absence d'ICA+MARA (débruitage impossible sans les données brutes pré-acquisition) et l'utilisation d'une fenêtre temporelle fixe au lieu de la sélection optimale parmi 20 possibilités.

6. PARAMÈTRES IMPORTANTS À RETENIR

| Paramètre | Valeur | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Fréquence d'échantillonnage | 256 Hz | Standard EEG — 256 samples = 1 seconde |
| Canaux utilisés (CHAN) | [1,7,8,13,14,4,5,6] | 8 canaux moteurs et sensori-moteurs (0-indexé Python) |
| Fenêtre move1 | 1050-1306 (256 samples) | 1 seconde après l'apparition de la flèche |
| Fenêtres nomove | 250-506 et 400-656 | Avant la flèche = période de repos = IDLE |
| Filtre IIR | A1013 (10-13Hz) | Bande passante optimale pour imagerie motrice |
| nperseg Welch | 256 | Donne 129 bins fréquentiels → 645 features avec 5 ratios |
| N_FEAT | 645 | Taille du vecteur PSDAG : 5 ratios × 129 bins |
| Gamma (shrinkage) | 0.4 | Régularisation fixe comme Bilal — bon compromis biais/variance |
| 10-fold CV | StratifiedKFold(10) | Validation robuste — préserve les proportions de classes |
| Labels | 0=IDLE, 1=RIGHT, 2=LEFT, 3=WALK | Convention utilisée dans tous les scripts |

7. FICHIERS ET EMPLACEMENTS

| Fichier | Emplacement / Description |
| --- | --- |
| rlda_final.py | /Users/emma/Desktop/code_RDLA/rlda_final.py — Script principal RLDA (move1, gamma=0.4) |
| BCI_IIR_Filters.mat | /Users/emma/Desktop/copy/Bilal_Scripts copy/Matlab_protocole_EEG_BCI/BCI_IIR_Filters.mat |
| resultats_rlda_final.csv | /Users/emma/Desktop/code_RDLA/resultats_rlda_final.csv — Résultats tous sujets |
| Données | /Users/emma/Desktop/copy/data/etude 2/SubjXX/Jour Y/ |
| rlda_exact.py | /Users/emma/Desktop/code_RDLA/rlda_exact.py — Version avec Wilcoxon + Lambda optimisé |

8. LIMITATIONS DE LA MÉTHODE

- ICA+MARA impossible : le débruitage du signal (ICA+MARA utilisé par Alchalabi dans EEGLAB) ne peut pas être reproduit sans les données brutes pré-acquisition. Le signal est plus bruité dans notre pipeline.

- Fenêtre temporelle fixe : on utilise move1 fixe au lieu de chercher la meilleure fenêtre parmi 20 possibilités (Section 2.4 d'Alchalabi). Cela peut manquer le moment optimal d'imagerie pour certains sujets.

- Format Training ≠ Test : Jour 1 (signal continu) et Jours 2/3 (baseline+animation) ont des structures différentes. La fusion des jours peut ajouter du bruit au lieu d'améliorer les performances.

- Session unique pour nouvelles données : les nouvelles acquisitions n'auront qu'un seul jour, limitant la comparaison avec la Figure 5 d'Alchalabi qui nécessite 3+ jours.

- Gamma fixe à 0.4 : le lambda n'est pas optimisé par grid search comme dans le papier. Alchalabi optimisait lambda sur [0, 1.0] par pas de 0.1 via cross-validation.

Référence : Alchalabi, Faubert & Labbé (2021) | Script : rlda_final.py | Emma — Thèse BCI